Инженерно-геологические особенности Ангренского месторождения бурого угля.

Ангренское месторождение бурого угля находится в межгорной депрессии в 110 км к ВЮВ от г. Ташкента. Депрессия выполнена осадочными породами мезо-кайнозойского возраста мощностью 200-500 м., представляет собой сложно построенную грабен-синклиналь и обрамлена с юга Кураминской, с севера Чаткальской горст-антиклиналями. Контакты грабен-синклинали с этими структурами представляют собой систему взаимно связанных блоковых разломов сопровождающихся приразломной складчатостью.

Под влиянием тангенциального давления со стороны горст-антиклиналий породы мезо-кайнозойского возраста, выполняющие депрессию, поражены разрывными нарушениями всбросово-надвигового типа незначительной амплитуды (метры-первые десятки метров). Часть нарушений с крутым положением сместителя сечет всю толщу мезо-кайнозойских отложений, углубляясь в палеозойский фундамент. Часть нарушений имеет сложную морфологию сместителя-крутую в верхней части с постепенным выполаживанием в надугольной юре не затрагивая угольные пласты. Нарушения затухают в толще четвертичных отложений, выражаясь в смене фациального состава последних, линейных депрессиях рельефа. По ним (нарушениям) идет усиленная фильтрация подземных вод.

Тангенциальное давление жестких блоков вышеупомянутых горст-антиклиналей трансформировалось в пределах месторождения следующим образом. Для более пластичных мезозойских отложений характерно субмеридиональное простирании пликативных и дизъюнктивных структур. Для отложений кайнозоя развитие пликативных структур не характерно. За счет развития субпараллельных Чаткальской горст-антиклинали разрывных структур месторождение в кайнозойском этаже приобретает чешуйчатое строение, а палеогеновые известняки смещаются в горизонтальной плоскости, образуя горизонтальные «флексуры». В южной части месторождения под влиянием Кураминской горст-антиклинали сформировались своеобразные «диапиры» - структуры эллипсовидной в плане формы площадью от нескольких десятков до нескольких сотен  метров кв. «Диапиры» представляют собой блоки юры угольной, внедрившейся в надугольные отложения (юра каолиновая и вышележащие породы). В русле р. Ахангаран «диапиры» выходят непосредственно под аллювиальные галечники четвертичного возраста.

Добыча угля ведется открытым (разрезы « Ангренский», «Апартак») и подземным способом (шахта 9). В юго-восточной части месторождения станция «Подземгаз» разрабатывает некондиционные по мощности пласты угля способом подземной газификации. Большую часть добываемого угля (более 70 %) потребителям поставляет разрез «Ангренский».

Месторождение обводнено и отличается сложными инженерно-геологическими условиями. Основным источником обводнения разрезов и шахты являются воды четвертичных отложений.

По условиям распространения подземных вод в районе месторождения выделены следующие водоносные комплексы, объединенные общностью источников питания и разгрузки:

а) водоносный комплекс четвертичных отложений (поровые, преимущественно безнапорные воды); б) водоносный комплекс неогеновых отложений (напорные); в) водоносный комплекс мел-палеогеновых отложений (напорные); г) водоносный комплекс юрских отложений (напорные); д) подземные воды зоны открытой трещиноватости палеозоя и пирометаморфизованных пород (безнапорно-напорные).

К трещинным относятся воды кварцевых порфиров палеозоя, пирометаморфизованных пород («глияжей» в северной части месторождения), поровым-воды песчаников палеогена, мела, песчаников и углей юры.

Открытые и подземные работы серьезно осложняются оползнями разного типа и масштаба (Рис 1). Развитию оползней способствует наличие прослоев слабых пород, глинок трения тектонических зон, морфология разрывных нарушений, изменение напряженного состояния массива при вскрышных работах.				.

Для борьбы с оползнями в Ангренском промышленном районе проводят следующие мероприятия:

- планировка поверхности и обеспечение стока поверхностных вод;

- оставление угольных целиков;

- разгрузка призмы активного давления и увеличение веса призмы упора путем  отсыпки контрфорса в нижней части склона при возникновении валов выпирания у глубинных оползней;

- устройство  контрфорса из твердых пород у основания покровных оползней;

- выполаживание рабочего борта;

- снижение суммарной мощности взрывов  при вскрышных работах;

- перехват подземных вод дренажными устройствами

Эти мероприятия снижают последствия оползневых смещений, но не всегда  приводят к желаемому результату, т.к. деформации  бортов и уступов имеют сложный упруго-деформационный характер, которые не всегда, можно истолковать однозначно.

Сводный стратиграфический разрез месторождения представлен на рисунке 2. Месторождение сформировалось в палеодолине  р. Пра-Ангрен  в аален-батское время юрского периода. По литологическим особенностям в разрезе продуктивной толщи (Ангренская свита-Y2al-bt) выделены два комплекса - Мощный и Верхний. Первый залегает на базальных слоях или элювии коры выветривания. К границам месторождения комплекс выклинивается, а в направлении к юрским речным руслам насыщается породными прослоями и расщепляется на многочисленные пласты и прослои. Верхний комплекс-серия часто перемежающихся пластов угля, песчаников и глин. В южной части месторождения мощность породных прослоев этого комплекса возрастает, а пластов угля сокращается. Большая часть их выклинивается к бортам долины. Выше и ниже продуктивной толщи развиты каолины. Верхние (вторичные) перекрыты породами мел-палеогенового, а те в свою очередь породами неоген-четвертичного возраста. Практически каждая достаточно крупная литолого-стратиграфическая единица разреза залегает на подстилающих отложениях с размывом и скрытым или явным несогласием.

Заметную роль в строении месторождения имеют древние и современные оползневые отложения, сформировавшиеся из пород всех свит залегающих на коре выветривания. В юго-восточной части месторождения имеется “глиежи” – пирометаморфизованные породы всех возрастов от юрского по четвертичный включительно.

Надугольные отложения имеют временное сопротивление вжатию (ВСС) от 0,5 до 80 кг/см2 Исключение составляют известняки алайского яруса палеогена с ВСС 200-220 кг/см2

По результатам испытаний на сжатие породы мезо-кайнозойского возраста подразделяются следующим образом (Табл. 1)

## Таблица 1

## Литолого-прочностная колонка

| Стратигра-фический индекс | Описание пород | Инженерно-геологические группы комплексов пород | Временное сопротивл. сжатию кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| QI-IV | Лессовидные суглинки | Связные | 0-20 |
|  | Валунно-галечники с песч. грав. заполнителем | Грубообломочные не связные |  |
|  | Валунно-галечники с суглинисто-песч. заполнителем | Связные с включением обломочных |  |
| N1-2 | Конгломераты, паттумы, песчаники, алевролиты. | Полускальные с песчаными. | 20-30 |
| P23t | Песчаники, известняки, мергели. |  | 50-60 |
| P22al | Известняки, мергели. | Полускальные | 200-220 |
| P21sz | Песчаники, опоки, опоковидные глины, гравелиты. | Полускальные с песчаными. | 30-40 |
| K2 | Песчаники, глины, алевролиты. |  |  |
| J3 | Глины каолиновые, каолинизированные песчаники и алевролиты | Пластичные | 0-20 |
| J1-2 | Глины, алевролиты, песчаники. |  | 20-30 |
|  | Угли с пропластками песчаников, глин, алевролитов. | Полускальные с пластичными | 30-40 (внутриплас-товые породы) 20-30(уголь) |
|  | Алевролиты, аргиллиты, песчаники |  |  |
| P2-T | Первичные каолины, каолинизированные порфиры |  | 0-20 |

Участие мощностей выделенных литологических  разностей в разрезе отображено в таблице 2.

### Таблица 2

Сводная таблица мощности отложений

| Наименование пород | Участие мощности в горизонте |  | Участие мощности в толще |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Четвертичные отложения |  |  |  |
| Суглинки лесс. | 6,7 | 9 | 2,1 |
| Валунно-галечники | 64,2 | 91 | 20,7 |
| Принято по горизонту | 70,9 | 100 | 22,8 |
| 2. Неогеновые отложения |  |  |  |
| Конгломераты (паттумы) | 31,4 | 47 | 10,1 |
| Алевролиты | 31,7 | 48 | 10,2 |
| Песчаники | 3,1 | 5 | 1,0 |
| Принято по горизонту | 66,2 | 100 | 21,3 |
| 3. Палеогеновые отложения |  |  |  |
| 3.1 Туркестанский ярус |  |  |  |
| Мергели | 5,7 | 20 | 1,8 |
| Известняки | 5,7 | 20 | 1,8 |
| Песчаники | 6,6 | 22 | 2,1 |
| Глины | 11,2 | 38 | 3,6 |
| Принято по ярусу | 29,2 | 100 | 5,9 |
| 3.2 Алайский ярус |  |  |  |
| Известняки | 16,6 | 92 | 5,4 |
| Мергели | 1,4 | 8 | 0,5 |
| Принято по ярусу | 18,0 | 100 | 5,9 |
| 3.3 Сузакский ярус |  |  |  |
| Песчаники | 11,4 | 60 | 3,7 |
| Гравелиты | 0,7 | 3 | 0,2 |
| Глины опоковидные | 7,0 | 37 | 2,3 |
| Принято по ярусу | 19,1 | 100 | 6,2 |
| 4. Меловые отложения |  |  |  |
| Гравелиты | 0,5 | 6 | 0,2 |
| Песчаники | 5,4 | 57 | 1,7 |
| Глины | 2,0 | 21 | 0,6 |
| Алевролиты | 1,5 | 16 | 0,5 |
| Принято по горизонту | 9,4 | 100 | 3,0 |
| 5. Юрские отложения |  |  |  |
| 5.1 Каолиновая свита (надугольная) |  |  |  |
| Глины каолиновые | 19,7 | 90 | 6,4 |
| Алевролиты | 0,5 | 2 | 0,2 |
| Песчаники | 1,8 | 8 | 0,6 |
| Принято по свите | 22,0 | 100 | 7,2 |
| 5.2 Угленосная свита |  |  |  |
| 5.2.1 Надугольные отложения |  |  |  |
| Глины | 7,3 | 50 | 2,4 |
| Алевролиты | 3,8 | 26 | 1,2 |
| Песчаники | 3,5 | 24 | 1,1 |
| Принято по надугольным отложениям | 14,6 | 100 | 4,7 |
| 5.2.2 Угольная залежь |  |  |  |
| Уголь | 35,1 | 72 | 11,3 |
| Внутрипластовые породы | 13,6 | 28 | 4,4 |
| 5.2.3 Подугольные отложения |  |  |  |
| Глины (аргиллиты) | 5,4 | 45 | 1,7 |
| Алевролиты | 1,8 | 15 | 0,6 |
| Песчаники | 4,9 | 40 | 1,6 |
| Принято по подугольным отложениям | 12,1 | 100 | 3,9 |
| 6. Палеозойские отложения |  |  |  |
| Каолины первичные | - | - | - |

Породы вскрыши характеризуются разнообразием литологических типов (табл. 2). Наибольшим развитием в составе вскрышной толщи пользуются валунно-галечниковые отложения (43,2%), юрские глинистые разновидности (23%), крупноблочные известняки алайского яруса палеогена (6%). Показатели плотностных, прочностных и упругих свойств обломочных и глинистых пород разреза определяются, в основном, составом их цемента (1). Так с увеличением общей карбонатности происходит увеличение показателей этих свойств. С учетом общей карбонатности тонко- и грубообломочные породы дифференцируются на подгруппы: а) с глинистым цементом; б) с карбонатным цементом. Это подтверждается различием временного сопротивления сжатию у сходных по литологическому составу известняков алайского и туркестанского ярусов палеогена. Так среднее значение прочности при сжатии известняков туркестанского яруса в 5,6 раза меньше чем у известняков алайского яруса.

Известняки алайского яруса в условиях Ангренского месторождения благодаря своей прочности являются природным контрфорсом (оползни “Центральный”, Туркский). Их отличает весьма крупноблочное строение. Блочность в среднем составляет 2,24-2,46, причем содержание в массиве кусков размером более 1м превышает 80%. При вывозе вскрыши “негабариты” известняков приходится разбивать накладными зарядами, или разбуривать и взрывать.

На разрезе “Ангренский” верхняя часть толщи известняков сильно закарстована. Выщелачивание известняков происходило, в основном, по системам вертикальных трещин. Вследствие этого верхняя поверхность контакта известняков с мергелем или валунно-галечниковыми отложениями в профиле приобрела пилообразную форму с “зубьями” неодинаковой высоты. Пустоты между “зубьями” заполнены либо мергелем, либо валунно-галечниковым материалом с глинистым заполнителем. Расстояние между “зубьями” в среднем 0,5-0,8м. В ряде случаев к “зубьям” приурочены локальные, иногда сезонные потоки грунтовых вод, влияющих на устойчивость уступов.

При районировании вскрышного массива разреза “Ангренский” в качестве методической основы приняты следующие геолого-технические комплексы пород (таблица3).

- Валунно-галечниковые отложения.

- Известняки алайского яруса палеогена.

- Тонкообломочные глинистые породы.

- Тонкообломочные карбонатные породы

- Грубообломочные глинистые породы.

- Грубообломочные карбонатные породы.

- Известняки Туркестанского яруса палеогена.

Как видно из таблицы 3 каждой из выделенных комплексов характеризуется свойственными для него показателями физико-механических свойств и естественной трещиноватости пород. В первом приближении приведенные показатели могут быть использованы для инженерно-геологического районирования площади месторождения и разработки технологических схем, включая расчеты устойчивости бортов разрезов.

Выделенные литологические разности пород изучены в лабораторных, а часть из них в натурных условиях. Полученные данные использованы при проектировании углов разрезов. Следует отметить, что за период эксплуатации разреза “Ангренский” по мере уточнения представлений о строении месторождения несколько раз менялись генеральный угол, а также углы добычных и вскрышных уступов. Углы определялись прямыми и обратными расчетами. В основу расчетов закладывались  усредненные результаты  исследований инженерно-геологических свойств пород вскрыши и угольных комплексов , полученные по керну геологоразведочных скважин. При бурении наиболее слабые разности пород размывались, и  в основу расчетов легли данные более прочных разностей пород, что привело к неоправданному завышению углов бортов разреза и, как следствие, возникновению оползней. Для корректировки представлений о свойствах пород применялись поправочные коэффициенты определённые опытным путём. Так в рекомендациях (2) по ликвидации последствий оползня юго-западного борта разреза «Ангренский» к средневзвешенным физико-механическим характеристикам затронутых смещением массивов пород был применён эмпирический коэффициент длительной прочности пород (табл.4).

## Таблица 4

## Расчётные характеристики пород юго-западного борта разреза «Ангренский»

| № п. | Стратиграфический горизонт | Плотность т/м3 | Угол внутр. трения, град | Сцепление тс/м2 | Коэффициент длительной прочности | Длительное сцепление тс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сузакский ярус | 2,04 | 29 | 13,0 | 0,57 | 7,4 |
| 2 | Мел | 2,12 | 28 | 14,5 | 0,58 | 8,4 |
| 3 | Пестроцветный комплекс | 2,02 | 21,5 | 14,9 | 0,62 | 9,2 |
| 4 | Надугольные серые каолины | 2,09 | 25,5 | 14,9 | 0,64 | 9,5 |
| 5 | Угольная залежь | 1,57 | 33 | 20,6 | 0,83 | 17,1 |

В другом случае для решения проблем с устойчивостью юго-западного борта разреза «Ангренский» в значения сцепления был введён поправочный коэффициент для толщи глин-0,72; пород надугольной подсвиты-0,80; пород «Верхнего» и «Мощного» комплексов угленосной свиты-0,73; для пород нарушенной структуры (в отвале)-0,77.

Несмотря на принятые меры (поправочный коэффициент, контрфорс объёмом 3,5 млн. м3) стабилизировать оползень не удалось.

Несовершенство представлений о свойствах пород и механизме развития оползней препятствуют стабилизации Туркского, «Центрального» и других оползней. Если выделить в разрезе вскрышных пород Ангренского месторождения ослабленные зоны и изучить физико-механические свойства слагающих их горных пород, появляется шанс снизить риск возникновения оползней, обвалов, вывалов.

Изложенные ниже результаты изучения ослабленных зон (ОЗ) позволяют пересмотреть представления об устойчивости бортов. Реализация ОЗ в поверхность скольжения крупных оползней происходит в результате изменения свойств пород или в результате изменения соотношения удерживающих и сдвигающих сил. Во многих случаях оба процесса действуют одновременно.

Перечень ослабленных зон ведётся в хронологическом порядке сверху вниз по видам ОЗ. Выделенные зоны изученные в разной степени, но в целом по  стандартной схеме (показатели прочности, временное сопротивление одноосному сжатию, контактные испытания горных пород).

Ослабленные зоны представляет собой ограниченные зоны в толще горных пород, характеризующиеся более низкими показателями прочности и определёнными инженерно- геологическими условиями развития поверхности скольжения. Среди них можно выделить первичные, вторичные и техногенные ослабленные зоны (3).

Первичные ослабленные зоны  формируются в процессе образования горных пород в различных фациальных условиях.  К этому генетическому типу ОЗ относятся слабые прослои и линзы глинистых пород, контакты разновозрастных и разнотипных пород, пески с большим содержанием глинистых минералов, особенно монтмориллонита. Они занимают большие площади и имеют небольшой наклон соответственно напластованию. В условиях Ангренского месторождения связанные с ними нарушения литогенной основа имеют объёмы 10-50 млн. м3.и больше.

Вторичные ослабленные зоны горные породы, в течение их последующего геологического развития подвергаются воздействию тектонических и денудационных процессов, приводящих к изменению состава, состояния и свойств, и образованию ослабленных зон. К данной генетической группе относятся зоны тектонической и оползневой деформаций, зоны трещиноватости, глины зон тектонических нарушений, коры выветривания. Они обычно имеют линейное, локальное и площадное (кора выветривания) распространение и связанные с ними нарушения ландшафтов достигают объёмов 20000-100000 м3.

Техногенные ослабленные зоны формируются при разработке месторождений полезных ископаемых. При открытой разработке они формируются на уступах в местах выходов подземных вод; участках где борта имеют крутой наклон; на участках массовых взрывов в зонах обрушения деформированных и трещиноватых пород.

В условиях разреза «Ангренский» на глубинах более 200 м. образованию ОЗ. способствует разуплотнение связных пород за счёт снятию нагрузки и замачивания. ОЗ формируются при вскрыше,  возведении внутренних отвалов, выветривании.

При подземной разработке полезных ископаемых формируются пустоты, приводящие к оседанию земной поверхности с образованием многочисленных плоскостей ослабления.     К ним приурочены мульды сдвижения, обрушения, провалы, оползни (Атчинский объемом до 800 млн.м3, Загасанский, Шахтный). На каждом этапе деформации доминирует та или иная группа факторов, и оценить удельный вес каждого из них не всегда возможно.

В статье не описываются оползни, напрямую связанные с техногенными ОЗ. Автор планирует посвятить этой проблеме отдельную статью.

Активизация первых двух типов ослабленных зон способствует деятельность горнодобывающих предприятий. Процесс деформации ландшафтов всегда многоэтапный, часто с длительной скрытой подготовкой по индивидуальному плану.

Первичные ослабленные зоны (зоны внутри-и межформационных размывов /контактов/).

1.1 Отложения четвертичного возраста. Слагают верхнюю часть массива вскрышных пород. Сложены валунно-галечниковыми породами с песчано-гравийным и суглинисто-песчаным заполнителем (цементом). Песчано-гравийный заполнитель развит в верхней части разреза четвертичных отложений, песчано-суглинистый в нижней. Песчано-гравийные уступы менее устойчивы, склонны к осыпанию.

Представляют собой аллювий, аллюво-пролювий террас р. Ахангаран и конусов выноса её притоков. Возраст этих отложений средне-верхнечетвертичный.  Мощность  20-200 м.	В аллювии встречаются валуны размером до 1,5-2 м в поперечнике. В местах сочленения конусов выноса, притоков и аллювия террас р. Ахангаран от 1-2 до 7-10 прослоев (линз) погребенных лессовидных суглинков. Мощность отдельных прослоев до 10 м. На отдельных участках галечники перекрыты лессовидными суглинками мощностью 1-5, реже до 10 м.

Прослои слабо проницаемых суглинистых пород создают локальные участки, где грунтовые воды приобретают напор, и самоизливаются при вскрытии скважинами.

Фракционный состав галечников III надпойменной террасы р. Ахангаран, слагающий рабочий борт разреза “Ангренский” в таблице 5.

## Таблица 5

Фракционный состав галечников, %.

| 250-80мм | 80-60 | 60-40 | 40-20 | 20-10 | 10-6 | 6-3 | 3-2 | Менее 2 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,12-30,6 | 2,53-8,03 | 5,06-11,01 | 10,77-15,47 | 7,55-14,64 | 8,26-13,3 | 1,65-6,14 | 2,15-5,27 | 15,62-19,3 |

В галечнике присутствуют валуны 0,25-1,5м в поперечнике (8-12%).Фракционный состав песка (заполнителя) в таблице 6.

## Таблица 6

Фракционный состав песка, %.

| 3-1 мм | 1,0-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,10 | Меньше 0,10 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,40-52,1 | 26,48-34,0 | 10,0-23,98 | 1,0-10,0 | 7,0-8,1 |

Объемный вес песка без уплотнения 1,39-1,46 т./м3. Покровных лессовидных суглинков 1,7 т./м3; галечников – 2,1 т./м3. Характеристика физико-механических свойств валунов в таблице 3.

Усредненные показатели физико-механических свойств суглинистых прослоев следующие: пористость-37,1%; влажность-3,87%; удельный вес-2,72 г/см2; объемный вес-1,90 г/см3; временное сопротивление сжатию (ВСС)-19 кг/см2; растяжению-1,7 кг/см2; пределы пластичности, % - нижний-32, верхний-27, число пластичности-17.

Прослои погребенных лессовидных суглинков в профиле имеют уклоны как к руслам погребенных долин, так и общий уклон к чаше разреза “Ангренский” перпендикулярно р. Ахангаран. Ослабленные зоны (ОЗ) приурочены к контактам с вмещающими валунно-галечниковыми отложениями. Физико-механические характеристики пород внутриформационных контактов не изучены. Подвигание уступов сопровождается изменением вертикальной составляющей гравитационного поля и изменением гидрогеологических условий за счет снятия локальных напоров. В северной части поля разреза “Ангренский” поток грунтовых вод (ГВ) четвертичных валунно-галечниковых отложений развернут в сторону разреза. Радиус влияния разреза достиг контура выклинивания галечников, т.с. внешних границ водоносного комплекса. Динамика снижения уровня ГВ за период с 1955г свидетельствует о квазиустановившемся режиме фильтрации, при котором величина разгрузки водоносного комплекса в разрезе практически равна величине динамических ресурсов. Уровни ГВ остаются практически постоянными за исключением прибортовой полосы шириной около 400м, где отмечается сработка статических запасов и осушение водоносного комплекса. Наиболее интенсивные снижения уровней отмечается в прибортовой зоне шириной до 250м, однако остаточная обводненная мощность достигает 20-60м.

Сочетание этих двух факторов (изменения напряженного состояния массива и гидродинамическое давление) с тектонически ослабленными зонами способствует развитию локальных оползней и вывалов на вскрышных уступах (от 0 по +8) разреза “Ангренский” по контактам погребенных суглинков и галечников.

1.2.Вышеизложенное в полной мере относится к контакту среднечетвертичных отложений с неоген-раннечетвертичными. Неоген-раннечетвертичные отложения по литологическому составу и окраске делятся на два комплекса – верхний (“Бурая” моласса) и нижний (“Красная” моласса). “Бурая” моласса мощностью 6-240м развита севернее разреза “Ангренский” и выклинивается на верхних уступах рабочего борта. Моласса накапливалась на бортах долины р. Ахангаран в период активного горообразования. Сложена аллювиально-пролювиальными мелко - и крупногалечниковыми конгломератами, конгломерато-песчаниками с линзами и прослоями гравелитов, песчаников разнозернистых, алевролитов запесоченных. Во всех частях разреза молассы присутствуют обломки и катуны пород палеогенового возраста, и паттумные породы типа брекчий на алеврито-мергелистом, песчано-мергелистом, алевритовом цементе. Во всех случаях обломочный материал угловато-окатанный с частым изменением гранулометрического состава заполнителя как в плане, так и по вертикали.

Литологический состав и частые фациальные замещения обусловили низкие фильтрационные свойства “Бурой” молассы (удельные дебиты от 0,0006 до 0,021 л/с, коэффициент водопроводимости от 0,24 до 7,73 м2/сут., коэффициент фильтрации от 0,001 до 0,038 м/сут). Вместе с тем гидрогеофизическими работами 2000-2001 гг. выявлены субвертикальные хорошо промытые зоны, по которым отмечается перетекание вод четвертичных отложений в “Бурую” и ниже расположенную “Красную” молассу с последующим горизонтальным растеканием по наиболее проницаемым разностям как на контакте со среднечетвертичными отложениями, так и в толще пород неогенового возраста.

“Красная” моласса, как и “Бурая”, сформирована временными потоками, стекающими с окружающих долину р. Ахангаран горных хребтов, отличается частыми фациальными замещениями, низкой водопроводимостью, содержит напорные воды. Сложена паттумами, мергелисто-песчанистыми глинами с линзами и прослоями разно- и тонкозернистых аркозовых песчаников. По всему разрезу линзующиеся прослои алевролитов, гравелитов, конгломератов.

По дизъюнктивным нарушениям, вышеотмеченным промытым зонам осуществляется гидравлическая связь с “Бурой” молассой и переток подземных вод четвертичных отложений. Мощность водоносного комплекса неогеновых отложений достигает 225м, но более обводненной является его верхняя часть.

Алевролиты, глины запесоченные с дресвой и щебнем уплотненные, паттумы дресвяно- песчано-алевритовые с глинистым заполнителем, гравелиты имеют удельный вес 2,47-2,63 г/см3, объемный вес 1,79-2,11 г/см3, пористость- 32-45%.

Сдвиговые испытания проведены при естественной влажности и в условиях водонасыщения, в том числе часть образцов “плашка” по “плашке» (таблица 7).

## Таблица 7

Сдвиговые испытания неогеновых отложений, кг/см2

| Порода | При естественной влажности |  |  |  | С водонасыщением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сцепление | Угол внутр. трения, град | “плашка” по “плашке” |  | Сцепление | Угол внутр. трения, град | “плашка” по “плашке” |  |
|  |  |  | сцепление | Уг. вн. трения, град |  |  | сцепление | Уг. вн. трения, град |
| Алевриты | 0,0-0,442 | 28-41 | - | - | - | - | 0,017-0,0383 | 15-26o30’ |
| Гравелиты, песчаники, паттумы. |  |  |  |  |  |  | 0,0-0,033 | 28-31o30’ |

Примером смещения четвертичных отложений по контакту с неогеновыми является участок “Старая подстанция” на 111км автодороги Ташкент – Коканд. На участке сформированы +7 и +8 уступы разреза “Ангренский”. Геолого-геофизическими работами установлено, что участок отличается развитием пересекающихся разно направленных разломов с амплитудами смещения от 5 до 40м. Разломы затухают в толще четвертичных отложений. В четвертичных отложениях (лессовидный покров мощностью 10-15м, галечники мощностью 70-75м) разломам соответствуют трещины закола длиной 300-350м, видимой глубиной до 2м, по которым отмечены проседания блоков. Трещины закола рассекают оба уступа до подошвы галечников. В целом зона развития оползневых деформаций имеет длину 600-650м, ширину 200-250 и занимает площадь 120-160 тыс.м2.Ориентировачная мощность зоны деформаций до 50-70м, а объем 3,0-3,5 млн.м3.

Развитию деформаций способствовали неблагоприятные инженерно-геологические условия (приконтактовая ослабленная зона, тектоническая раздробленность участка, высокая линейная обводненность, неэффективный дренаж, подрезка уступами высотой по 18-25м каждый), интенсивное движение по автодороге.

В настоящее время остро стоит вопрос о переносе автодороги, т.к. трещины закола уже оформились по ее южному кювету.

1.3. Контакт четвертичных (неоген-четвертичных) отложений с отложениями туркестанского яруса палеогена имеет место в центральной и юго-западной части рабочего борта разреза “Ангренский”. На отдельных участках вследствие размыва четвертичные отложения залегают на осадках алайского яруса палеогена.

Контакт в юго-западной части разреза обводнен за счет вод четвертичных отложений. Выходы подземных вод как сосредоточеные в виде родников с расходами 0,001-1,5л/с, так и линейные, часто приуроченные к депрессиям дочетвертичной поверхности выравнивания. Параллельно простиранию вскрышных уступов юго-западной  части разреза в четвертичных и палеогеновых отложениях сформировались трещины закола и фронтальные оползни - обрушения объемом от нескольких десятков до первых тысяч м3. Ширина оползней вдоль уступов 30-60м, глубина захвата грунтов смещением 1,0-10,0м. В смещение вовлечены галечники четвертичного возраста и мел-палеогеновые отложения. Образованию оползней способствуют локальные линзы обводненных слабых песчаников, пликативная складчатость, кружные углы откосов, давление жесткого блока Кураминской горст-антиклинали.

В северной части разреза “Ангренский” в 1999г в 2 этапа сформировался оползень “Северный” объемом 3,5 млн.м3. На первом этапе возникла верхняя поверхность скольжения по обводненному контакту четвертичных и неогеновых отложений (1,6млн. м3), во втором этапе в смещение вовлечены раздробленные породы неоген – четвертичного возраста, отложения туркестанского и алайского яруса палеогена по контакту с водонасыщенными песками и глинами сузакского яруса палеогена.

Контакт с точки зрения прочностных свойств не изучен. Отмечено, что влажность пород по контакту сразу после образования оползня увеличилась с 18-26% до 30-38%.

1.4. Внутри толщи пород палеогенового возраста заслуживает внимания скрытое стратиграфическое несогласие по контакту отложений туркестанского и алайского ярусов, и наличие линзующихся прослоев слабых глин и мергелистых глин в разрезе туркестанского яруса.

Изученные породы имеют следующие характеристики (числитель от до, знаменатель – среднестатистическое значение):

Мергелистые глины туркестанского яруса – объемный вес, г/см31,47−2,342,0

Удельный вес, г/см3 2,54−2,792,71; пористость, % 21,6−62,440,9; влажность, % 5,9−65,622,5; предел текучести, % 34,6−11970,2; предел раскатывания, % 15,5−61,031,2; число пластичности, %15,1−77,039,0; угол внутреннего трения, град 11−2511−15; сцепление, кг/см2 1,2-3,3; сопротивление сжатию, кг/см2 2-13.

Известняки, известняки оолитовые, мергели окарбоначенные туркестанского и алайского ярусов палеогена – водопоглощение, % нижний предел 0,57-0,95, верхний предел 0,95-3,02; объемный вес, г/см3 1,46−2,452,58−2,64; удельный вес, г/см3 2,53-2,71; предел прочности (ВСС), кг/см2 46−222446−1066.

Сдвиговые испытания, проведенные при естественной влажности и в условиях водонасыщения, в том числе часть образцов “плашка” по “плашке” (таблица 8).

## Таблица 8

Сдвиговые испытания известняков и мергелей окарбоначенных, кг/см2

| При естественной влажности |  |  |  | С насыщением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сцепление | Угол внутр. трения, град | “плашка” по “плашке” |  | сцепление | Угол внутр. трения, град | “плашка” по “плашке” |  |
|  |  | сцепление | Угол внутр. трения, град |  |  | сцепление | Угол внутр. трения, град |
| 0,0-1,500 | 26о30’-44о | 0,333 | 29о30’ | - | - | 0,0-0,317 | 21о-40о |

По результатам компрессионных испытаний песчаники глинистые, алевролиты, паттумы находятся в недоуплотненном состоянии.

Испытания, проведенные методом 2х кривых при нагрузке 3кг/см2 показали, что значения am изменяется в пределах от 0,01 до 0,07. Естественная влажность на контакте алевролитов и песчаников 15-17%, в местах деформации откосов до 30-35%.

1.5. Контакт песков (песчаников) сузакского яруса палеогена с глинами сузакского яруса, глинами и алевролитами мелового возраста; в случае выклинивания отложений мелового возраста с пестроцветными каолинами надугольной (“Джигиристанской”) свиты юры.

Усредненные показатели следующие:

а) внутриформационные контакты палеогеновых глин с песками и песчаниками – влажность, % - 28; объемный вес, г/см3 – 2,05; угол внутреннего трения, град – 8; сцепление, кг/см2 –1,5.

б) внутриформационные контакты юрских надугольных глин с песчаниками и песками – влажность, % -24; объемный вес, г/см3 2,10; угол внутреннего трения, град – 12; сцепление, кг/см2  - 1,2. Внутриформационный контакт глин с глинами – влажность, % - 18; объемный вес, г/см3 – 2,15; угол внутреннего трения, град – 5; сцепление,  кг/см2  -2,0.

В песчано-глинистом разрезе сузакского яруса палеогена доминируют водоносные мелкозернистые слюдистые пески (песчаники) с мелкой галькой кварца и кремния мощностью 10-30м. В нижней части пачки пески переходят в известковистые песчаники с линзами и прослоями гравелитов. В верхней половине пачки имеется горизонт зеленовато-желтых пластичных монтмориллонитовых глин мощностью до 3,1м (на поле разреза “Ангренский”) обогащенный желвакообразными стяжениями коллоидного кремнезема (опоковидный горизонт). В основании опоковидных глин пласт зеленой бентонитовой глины мощностью до 1,5м.

Удельный вес опок, г/см3 –2,2; объемный вес, г/см3 –1,6. Объемный вес опоковидных глин, г/см3 –1,97; влажность, % - до 17; пористость, % -33,1 – 33,8; угол внутреннего трения, град – 18-30; сопротивление сжатию, кг/см2  до 30,6.

К опоковидным монтмориллонитовым глинам приурочена верхняя часть поверхности скольжения оползня “Центральный” (1987г., объем – 58 млн.м3). Последняя вниз по разрезу выходит на кровлю надугольных пестроцветных каолинов.

В смещение вовлечены отложения мелового возраста:

а) песчаники с влажностью, % - 1,12-19; объемным весом, г/см3 – 1,95-2,19; пористостью, % 21-42; углом внутреннего трения, град – 19-23; сцеплением, кг/см2 – 0,8-5,1; сопротивлением сжатию, кг/см2 7,4-144; сопротивлением растяжению, кг/см2 – 0,8-20,0.

б) алевролиты с влажностью, % - 3,3-19,0; объемным весом, г/см3 – 1,85-2,12; пористостью, % - 23,1-38,1; углом внутреннего трения, град – 4-19; сцеплением, кг/см2 - 0,8-5,1; сопротивлением сжатию, кг/см2 – 5,0-37,0; сопротивлением растяжению, кг/см2 – 2,0.

В оползнях южного торца разреза “Ангренский”:

в) контакт жирных каолиновых глин с углистыми глинами. угол внутреннего трения, град – 4; сцеплением, кг/см2 – 1,5-2,0; сопротивлением сжатию, кг/см2 – 1,5-2,5.

г) контакт монтмориллонитовых глин с песчаником (“верхняя юра”) влажность, % - 20-25, местами – 30; угол внутреннего трения, град – 10; сцепление, кг/см2 – 2,0.

1.6. Контакт надугольных серых каолинов угольной (“Ангренской”) свиты с углем, внутриформационные контакты угля с алевролитами, аргиллитами, песчаниками; контакт углей с подстилающими “сухарными” глинами и подугольными каолинами коры выветривания.

Слабые прослои внутри отложений этого возраста характеризуются следующими показателями (таблица 9).

## Таблица 9

## Показатели физико-механических свойств пород “Ангренской” свиты

| Состав слабых прослоев | Влажность, % | объемный вес, г/см3 | Угол внутреннего трения, град | сцепление, кг/см2 | сопротивление сжатию, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каолиновые глины | 24 | 2,15 | 6 | 1,100 | - |
| Углистые глины | 27 | 2,00 | 3-4 | 0,5-1,8 | - |
| Белые глины (подугольные) | 24 | 2,20 | 6 | 2,4 | - |
| Слои, прослои высокопластичных темных глин угольной толщи | 24-28 | - | 3-5 | 1,0-2,0 | 1,0-1,5 образцы формируются бочкообразно |

Примером являются оползень 9 декабря 2001г на пикетах 13-15 разреза “Ангренский” (объем 300 тыс.м. куб.), более ранние оползни южного торца и на пикетах 4-7 разреза “Ангренский”. Во всех случаях образованию оползней способствовали завышение высоты и углов наклона уступов, неэффективный дренаж, разрывные и пликативные нарушения.

2. Вторичные ослабленные зоны.

2.1. Древнеоползневые накопления. Сильно перемятые со скрытой трещиноватостью. Выявлены бурением на рабочем борту разреза “Ангренский”, на разрезе “Ахартак”, на участках Наугарзан, Джигиристан.

2.2 Современные глубокие оползни по коре выветривания кварцевых порфиров, в зонах разрывных по монтмориллонитовым глинам с зеркалами скольжения, сильно перемятым каолиновым глинам. Характеристика физико-механических показателей пород ослабленных зон в таблице 10.

## Таблица 10

Физико-механические показатели пород ослабленных зон

| Состав и характеристика пород ослабленных зон | влажность, % | объемный вес, г/см3 | Угол внутреннего трения, град | сцепление, кг/см2 | сопротивление сжатию, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Древнеоползневые накопления | 18-22 | - | 2-4 | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 |
| Кора выветривания кварцевых порфиров | 25-30 | - | 4 | 0,5-1,0 | - |
| Плоскость скольжения по монтмориллонитовым глинам с зеркалами скольжения | - | - | - | - | 0,5-2,5 |

Прочностные свойства горных пород в зонах разломов, поверхностях скольжения древних и современных оползней меняются быстро на расстоянии 1-6м вкрест простирания ослабленной зоны.

Монтмориллонитовые глины палеогена с зеркалами скольжения направленными под углами 45-65о  к горизонтам  имеют влажность, % - 25-30, угол внутреннего трения, град – от 2-3 до 3-5; сцепление, кг/см2 – 1,0-2,5;  сопротивление сжатию, кг/см2 1,0-3,0; набухание,5 18-20, особенно в течении первых 2-3 часов.

Слабые высокопластичные глины сузакского яруса палеогена в толще водоносных песков – скол под углом 70-80 градусов; влажность, % - 20-25; объемный вес, г/см3 –1,90-2,20; угол внутреннего трения, град – 5-6; сцепление, кг/см2 – 0,1-0,2; сопротивление сжатию, кг/см2 – 1,0-2,0.

Белые каолиновые глины, сильно перемятые мощностью 0,10-0,15м залегают над водоносными песчаниками. Влажность, % - 20-22 – 30-35; угол внутреннего трения, град – 3-5; сцепление, кг/см2 – 1,0-3,5; сопротивление сжатию, кг/см2 2,0-4,0. При испытании на одноосное сжатие из-за высокой влажности происходит вязкопластичное деформирование без нарушения сплошности образца.

Разности с трещинами направленными под углом 10-30о; влажность, % 20-22; угол внутреннего трения, град – 2-3; сцепление, кг/см2 – 1,0-1,5.

Разности с трещинами направленными под углом 40-50о (скол не всегда по трещинам). Влажность, % - 16-18; угол внутреннего трения, град – 7-10; сцепление, кг/см2 – 4,0-5,0.

Разности с трещинами направленными под углом 60-90о (скол под углом 80-90о). Влажность, % - 15-17; угол внутреннего трения, град – 8-12; сцепление, кг/см2 – 5,0-7,0; сопротивление сжатию, кг/см2 – 6,0-8,0.

Розовые каолиновые глины песчанистые надугольные (скол под углом 20-40 градусов). угол внутреннего трения, град – 7-10; пластическое, иногда хрупкое разрушение под углом 20-40о, сцепление, кг/см2 –2,0-4,0.

Белые каолинизированные песчаники глинистые подугольные - сцепление, кг/см2 – 1,2-2,5.

Контакт пестроцветных глин и песчаников, контакт глин мелового возраста с каолином надугольным - угол внутреннего трения, град – 12-16.

Пластическое деформирование глин под углами 50-60о. Разрушение песчаников хрупкое под большими углами, пластическое деформирование меловых глин под малыми углами.

При вскрышных работах влажность песчаников уменьшается, % до 3-4; мергели и монтмориллонитовые глины выветриваются. Прочность их на глубинах 0,1-0,3м падает до 0. В местах выхода подземных вод они разжижаются и оползают по откосу. Трещиноватые слабые известняки и глинистые известняки туркестанского яруса при вскрытии быстро теряют прочность (ВСС), кг/см2 до 7-10, и размокают на куски в воде за время от 30 минут до 2-3 суток.

При изучении влияния разуплотнения и набухания установлено, что в каолиновых глинах давление набухания равняется, примерно, 7,0-8,0 кг/см2. Более интенсивно набухают глины, содержащие минералы монтмориллонита и гидрослюды. В песчанистых глинах такая закономерность выражена слабее. В целом по мере увеличения числа циклов увлажнение – высушивание величина набухания и усадки постепенно уменьшается.

## Таблица 11

Прочностные свойства углей

| Порода | Модуль упругости Е10-5кг/см2 | Коэффициент Пуассона | Предел прочности на сдвиг касательный | Угол внутреннего трения, град | Сцепление, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормальный кг/см2 |  |  |
| Уголь комплекса Мощный | 0,01−0,140,04 | 0,01−0,370,2 | 2,8−5,01,7−20,4 | 17−5440 | 2,0−8,45,2 |
| Уголь Верхнего комплекса | 0,015−0,080,032 | 0,01−0,260,20 | 2,8−5,01,7−20,4 | 22−5647 | 2,0−10,65,9 |

Минимальный объемный вес угля 1,02-1,10 кг/см3 соответствует наименьшей влажности – 14-20%, а максимальный 1,30-1,40г.см3 влажности 30-60%, или обусловлен включениями пирита. Влажность угля (от 17 до 60%) превышает влажность пород. Как в угле, так и в прочих породах влажность увеличивается с глубиной. Сила сцепления уменьшается с увеличением влажности пород.

Для мягких пород предел прочности на срез в натурных условиях определялся на разрезе “Ангренский” путем сдвига нарезанной призмы объемом около 2 м3 (4).

Задачей таких испытаний было определение прочностных характеристик породного массива (угла внутреннего трения и силы сцепления) с учетом нарушенности поверхности сдвижки секущими трещинами. Сопоставление результатов натурных и лабораторных испытаний позволило определить коэффициент структурного ослабления горных пород (таблица 12).

#### Таблица 12

| Порода | Сила сцепления кг/см2 |  | Коэффициент структурного расслабления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По лабораторным данным | По натурным данным |  |
| Уголь комплекса Мощный | 5,2 | 1,2 | 0,23 |
| Уголь комплекса Верхний | 5,9 | 0,9 | 0,15 |
| Глина песчанистая | 7,5 | 1,1 | 0,14 |
| Глина серая | 7,5 | 1,1 | 0,14 |
| Алевролит | 10,0 | 1,2 | 0,12 |
| Песчаник | 8,0 | 1,6 | 0,20 |

Результаты натурных испытаний показали, что значения угла внутреннего трения и сцепления получились ниже, чем в лабораторных условиях (таблица 13).

#### Таблица 13

Результаты натурных испытаний силы сцепления и угла внутреннего трения горных пород разреза “Ангренский”

| Порода | Влажность, % | Коэффициент внутреннего трения | Угол внутреннего трения, град | Сила сцепления, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь комплекса Мощный | 72 | 0,35 0,30 ср.0,36 0,38 0,40 | 20 | 1,15 1,10 ср. 1,20 1,25 1,30 |
| Уголь комплекса Мощный | 60 | 0,43 0,41 0,39 ср. 0,40 0,37 | 22 | 0,10 0,80 0,90 ср. 0,90 0,80 |
| Глина песчанистая | 16,2 | 0,31 0,34 0,32 | 19 | 1,30 0,05 ср. 1,10 1,05 |
| Глина пестроцветная | 22,4 | 0,29 0,31 ср. 0,31 0,33 | 17 | 1,00 1,20 ср. 1,10 1,10 |
| Глина серая | 22,4 | 0,40 0,43 0,38 ср. 0,40 0,39 | 22 | 1,20 1,00 ср. 1,10 1,10 1,10 |
| Алевролит | 17,9 | 0,40 0,37 ср. 0,38 0,37 | 21 | 1,20 1,30 ср. 1,10 1,10 |
| Песчаник | 1,38 | 0,41 0,36 ср. 0,36 0,31 | 20 | 1,30 1,90 ср. 1,30 1,60 |

Для расчета углов уступов разреза “Ангренский” следует использовать следующие показатели изучения ослабленных зон (таблица 14), а с соответствующей корректировкой для разрезов  “Апартак” и “Наугарзан”.

## Таблица 14

Расчетные показатели ослабленных зон

| Ослабленные зоны | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Влажность, % | Объемный вес, г/см3 | Угол внутреннего трения, град | Сцепление кг/см2 |
| 1. Контакты покровных четвертичных отложений с подстилающими породами | 25 | 1,95 | 6 | 10,0 |
| 2. Контакты палеогеновых глин с песчаниками и песками | 28 | 2,05 | 8 | 15,0 |
| 3. Контакты юрских глин а) с песчаниками……………………………... б) с глинами …………………………………. | 24 18 | 2,10 2,15 | 12 15 | 12,0 20,0 |
| 4. Слабые прослои: а) монтмориллонитовые глины……………... б) каолинитовые глины……………………… в) углистые глины……………………………. г) белые глины……………………………….. | 30 24 27 24 | 2,05 2,15 2,00 2,20 | 6 5 5 6 | 11,0 25,5 24,5 20,3 |
| 5. Древнеоползневые накопления | 20 | 2,10 | 5-8 | 10,0-20,0 |
| 6. Зоны тектонических нарушений | 21 | 2,20 | 12-15 | 5,0-10,0 |
| 7. Глинки трения разломов | 25 | 2,00 | 6-8 | 6,0-8,0 |
| 8. Пород коры выветривания в зонах разломов | 30 | 2,00 | 5-6 | 2,0-3,0 |
| 9. Зоны скольжения современных крутых оползней | 25 | 2,00 | 4-5 | 0,1-8,1 |

Использование этих показателей должно осуществляться в комплексе с объемными инженерно – геологическими картами (картами районирования), учитывающими трещиноватость, гидрогеологический, тектонический (тангенциальное давление жестких блоков, перераспределение напряжений внутри массива за счет горных работ) факторы и влияние Атчинского оползня. Комплексный подход к проблеме устойчивости бортов разреза позволит откорректировать углы, произвести разгрузки блоков в необходимых последовательностях и объемах и тем самым снизить риск возникновения (активизации) оползней, обрушений, вывалов.

Литература:

- Лабунский Л.В. Отчет о НИР. Определить параметры физико-механических свойств и трещиноватости вскрышных пород разреза “Ангренский”, 1986г.

- Пушкарев В.И. Заключение о причинах образования оползня юго-западного борта разреза “Ангренский” между пикетами 4-7 и рекомендации по дальнейшему ведению горных работ. КазНИМИ, 1992г.

- Ниязов Р.А., Вахабов Х.В. Изучение роли ослабленных зон в процессе оползнеобразования, ГИДРОИНГЕО, 1981г.

- Арипова Ф.М. Физико-механические свойства горных пород некоторых месторождений Средней Азии. ФАН, 1977г.