Атчинский оползень Ангренского промышленного района (механизм, причины, последствия).

Ангренское буроугольное месторождение находится в 110 км к ВЮВ от г. Ташкента. Его освоение началось в 1942г. В 1940г для отработки углей “Верхнего” комплекса (рис 1) были заложены шахты 1, 2, 3; в апреле 1942г закончена прокладка железнодорожного пути Ташкент - Ангрен, с 1948г работает разрез “Ангренский”.

В настоящее время промышленный район развивается на базе месторождений бурого угля, каолинов, цветных и редких металлов, строительных материалов. Основным направлением его производственной специализации остается топливно-энергетическое. Ангрен в среднем дает около 3 млн. тонн угля в год, или примерно 80% добываемого в республике угля. Свыше 10% вырабатываемой в республике электроэнергии производится за счет Ангренского угля.

Разработка месторождения ведется предприятиями АО “Уголь” подземным (шахта 9) и открытым способом (разрезы “Ангренский”, “Апартак”). На юго-востоке месторождения отработка некондиционных по мощности пластов угля способом подземной газификации (ПГУ) осуществляется станцией “ЕростиГАЗ” (б “ПодземГАЗ”).

Месторождение приурочено к Ангренской депрессии – сложному в тектоническом отношении образованию. Это корытообразная грабенсинклиналь шириной 6-7 км (в районе г. Ангрен), выполненная комплексом мезозойских и кайнозойских формаций, с почти плоским – наклонным по течению р. Ахангаран (5-6о) дном. На севере и юге депрессия ограничивается тектоническими нарушениями, по которым на нее надвинуты с севера Чаткальский, с юга Кураминский горсты, выраженные в рельефе одноименными хребтами.

Обрамляющие депрессию разрывные нарушения имеют взбросово-шарьяжирующий характер. Шарьяжирующий характер надвига палеозоя на мезокайнозой депрессии привел к образованию в депрессии серии пликативных и разрывных структур. Ось грабенсинклинали ориентированна параллельно простиранию Чаткальского хребта и проходит через разрез “Апартак” в северной части месторождения. Юго-восточное крыло грабенсинклинали, о котором ниже пойдет речь, имеет моноклинальное северо-западное падение и осложнено разрывными нарушениями преимущественно взбросово-надвигового типа.

Дизъюнктивы расчленяют месторождение на блоки, и сопровождаются приразломной складчатостью. Общим для обоих флангов месторождения является крутое, до вертикального, местами запрокинутое залегание пластов мезокайнозоя в зонах обрамляющих депрессию разрывных нарушений.

Все слагающие стратиграфический разрез месторождения комплексы пород обводнены и объединены общностью источников питания и разгрузки. До ввода в строй разреза “Ангренский” разгрузка подземных вод осуществлялась в р. Ахангаран. В последние десятилетия подземные воды дренируются разрезом “Ангренский”, шахтой 9, пустотами образовавшимися на отводе станции “ЕростиГАЗ” (в дальнейшем “ПодземГАЗ”).

Все крупные литолого-стратиграфические единицы разреза месторождения залегают на подстилающих породах со скрытым или явным размывом и несогласием, иногда с выпадением из разреза отдельных комплексов или их частей.

Возрастающая во времени техногенная нагрузка на рельеф в сочетании с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (слабые породы в разрезе мезокайнозойских отложений, морфология разрывных нарушений, обводненность пород вскрыши) вызвали активизацию ранее существовавших и возникновение новых, порой гигантских, оползней серьезно осложняющих обстановку промышленного района (рис. 2).

В 1948г суммарная площадь оползней не превышала 2 км2, к 2000г она составила 15 км2. Оползни изучаются предприятиями АО “Уголь” и привлеченными организациями, но в ряде случаев механизм и причины возникновения того или иного оползня до конца не выяснены.

Одним из таких оползней является Атчинский – самый крупный оползень Центральной Азии (объем 800 млн. м3, площадь 8 км2), образовавшийся на левом склоне долины р. Ахангаран в зоне земельного отвода станции “ПодземГАЗ”.

Склон с фрагментами террас имеет крутизну 8-20о в нижней и средней части, и 30-35о в приводораздельной. Относительное превышение 300-320 м.

Станция “ПодземГАЗ” разрабатывает угли с 1961г с вскрытием угольного пласта вертикальными, наклонными, наклонно-горизонтальными скважинами способом подземной газификации (ПГУ). Среднее расстояние между скважинами 50 м. Отработка запасов ведется по восстанию угольного пласта. Полученный в результате ПГУ газ представляет собой смесь сероводорода, окиси углерода, водорода, непредельных углеводородов, метана. Смесь содержит примесь азота, углекислоты, паров воды и предназначена для Ангренской ТЭС. Образовавшиеся в результате выгорания полости со временем заполняются подземными водами. Площадь выгоревшего с 1961г пространства около 1,8 км2. Процесс ПГУ сопровождается сдвижениями горных пород.

В пределах отвода станции угольный пласт залегает на глубине 168-235м и имеет мощность от 2 до 20м. Стратиграфический разрез отвода в направлении снизу вверх (рис. 1): палеозойский фундамент, представленный кварцевыми порфирами, перекрытый толщей каолинизированных пород (“первичные” каолины). На каолинах залегают породы Ангренской свиты юры – угли с прослоями глин, песчаников. Породы Ангренской свиты перекрыты пестроцветными каолинами Джигиристанской свиты юры (“вторичные” каолины). На “вторичных” каолинах залегают песчаники и глины мелового периода. Породы мелового возраста перекрыты песками, гравелитами, мергелисто-опоковидными глинами палеогена. Породы мезокайнозойского возраста перекрыты лессовидными суглинками. В верхней части склона под суглинками на породах мел-палеогенового возраста обнаружены “тектониты” – интенсивно раздробленные породы палеозойского возраста мощностью более 100м. Суммарная мощность мезокайнозойского покрова в пределах пораженного оползнем склона от 120 до 340м с нарастанием в северо-западном направлении.

Геологическое строение склона сложное. По площади выпадают из разреза и вновь появляются отдельные секции разреза кайнозойских отложений. В приводораздельной части склона проходит Шаугазский надвиг, шарьяжирующая структура разделяющая Ангренскую грабенсинклиналь и Кураминский горст. Общее погружение плоскости надвига юго-восточное, но морфология последней сложная и углы падения меняются в пределах 10-25о. Местами отмечается обратный северо-западный уклон к руслу р. Ахангаран. Фронтальная часть надвига осложнена серией субширотных и субмеридионально ориентированных разломов типа взбросов и сбросов. Ниже по склону выделено несколько разрывных нарушений той же ориентировки с углами падения 22-70о и амплитудой смещения до 30-50м. Общее залегание мезокайнозойского покрова моноклинальное с северо-западным падением под углом 5-12о в нижней и средней части склона и 20-30о в зоне Шаугазского надвига. В прирусловой части р. Ахангаран моноклинальное залегание осложнено флексурной складкой, ориентированной параллельно реке.

В пределах оползня развиты мел-палеогеновый и юрский водоносные комплексы, заключающие межпластовые напорные воды. Водовмещающие породы (пески, песчаники, угли) имеют низкие фильтрационные свойства; воды имеют высокие пьезометрические напоры (более 200м) и большие уклоны (0,1-0,3). В нижней части склона в галечниках поймы и первых надпойменных террас р. Ахангаран содержатся грунтовые безнапорные воды. Питание подземных вод обоих водоносных комплексов происходит за счет перетока трещинных вод из зоны Шаугазского надвига. Разгрузка - в полости выгорания станции “ПодземГАЗ”, выработки шахты 9, расположенной рядом; до 1980г (год сдачи в эксплуатацию отводного канала) в р. Ахангаран, и далее транзитом в разрез “Ангренский”.

Отвод станции “ПодземГАЗ” на севере граничит с отводом шахты 9, выработки которой проходят под Загасан-саем на участок станции. Отработка угольных пластов осуществляется наклонными слоями камерно-отолбовым способом с полным обрушением кровли. На участках со сложными горно-геологическими условиями принята система разработки короткими очистками забоями. Общая площадь выработанного пространства около 3 км2. Погашение запасов сопровождалось образованием мульд сдвижения и образованием оползней на поле шахты 9 – Загасанского в 1958г, и Шахтного в 1960г. Площади их 1,2 и 1,0 км2, объемы 20 и 25 млн. м3. Отложения неогена на шахтном поле отсутствуют, породы мел-палеогенового возраста распространены только в юго-западной его части. При общем нарушении склона процессами сдвижения первые оползневые деформации наблюдались именно в этой части (Загасанский оползень).

По материалам станции “ПодземГАЗ” первые деформации на поверхности склона (дугообразные трещины длиной 70-300м с амплитудой просадки 0,8-1,5м) в результате сдвижения пород над выгазованным пространством были отмечены в 1962г на второй год работы газогенераторов. К этому времени в нижней части склона на площади 2 км2 завершилась отсыпка внешних отвалов разреза “Ангренский” объемом 50 млн. м3. В центральной части поля шахты 9 было добыто 16 млн. т. угля и выработки шахты приблизились к Загасан-саю. Несмотря на образование мульда отработка запасов угля способом ПГУ была продолжена на соседних подготовленных к этому времени блоках. Это привело к расширению мульды сдвижения до 1,05 км2 и увеличению просадки до 2-5м. Сплошность мезокайнозойских пород была нарушена и они уже не представляли упор для пород, залегающих выше по склону от мульды сдвижения.

В 1972г в верхней части склона над промплощадкой станции выше фронтальной части Шаузакского надвига появились грабенообразные провалы, а в основании склона на правом берегу реки в пос. Тешик-таш (16 тыс. жителей) началось выпирание 1й подпойменной террасы. Весной 1973г окунтурились боковые границы оползня в виде трещин растяжения длиной 100-140м с амплитудой 0,6-2,2м. На правом берегу реки сформировались 2 не связанных друг с другом вала выпирания протяженностью 100-200м, вызвавшие разрушения жилых домов, смещения арыков, полотна дороги. Возникла реальная угроза затопления разреза “Ангренский” в результате распространения валов выпирания до русла р. Ахангаран.

К работам по изучению оползня были привлечены все крупнейшие отраслевые институты б. Союза ССР. В результате комплексных исследований основным мероприятием по борьбе с оползнем была признана пригрузка нижней части оползня контрфорсом объемом 70-80 млн. м3. В процессе развития оползня первичные рекомендации несколько раз корректировались. К 2001г объем контрфорса составил 104,4 млн. м3.

С 1974г на оползне ведутся инструментальные наблюдения, а в период 1974-80гг выполнен комплекс работ, включивший в себя инженерно-геологические исследования (геологическая съемка, бурение скважин, режимные наблюдения за уровнями подземных вод, исследования интервалов срезок створов 70 скважин, наблюдения методами геоакустики, шаблонометрии, инклинометрии, электропроводных плоских лент, тросовых реперов).

Анализ полученных материалов показывает, что в верхней части склона в зоне Шаугазского надвига наблюдается несколько трещин отрыва в лессовых породах, по которым поверхность скольжения кулисообразно заглубляется в “тектониты” на глубину 110-143м. В средней части поверхность скольжения проходит в глинах сузакского яруса палеогена, глинах мела по контакту с водоносными песками и песчаниками. Глубина ее расположения на восточном борту оползня составляет 31-42м, а на западном – 92м. Ниже мульды сдвижения установлена 2я поверхность скольжения в зоне контакта Джигиристанской и Ангренской свит юры, что подтверждается деформациями крепления выработок шахты 9 в юрских надугольных отложениях. Выработки шахты проходят под Загасан-саем на территорию оползня.

Продольный уклон поверхности скольжения 6-8о, поперечный 7-9о в сторону западного борта. Выход поверхности скольжения под углом 40-60о контролирует флексурная складка в основании склона. Мощность зоны скольжения по наблюдениям в скважинах от 2,5 до 4,0м.

Длина оползня по падению 4,1 км, максимальная ширина – 2,7 км, площадь – 7,9-8,0 км2. поверхность оползня наклонена в долину под углом 8-15о. Естественный рельеф в нижней части склона изменен отвалами высотой 20-65м для пригрузки нижней части оползня.

Поперечный уклон поверхности скольжения, оказывает влияние на характер движения оползня за счет повышенного бокового трения на западном борту.

Механизм оползня характеризуется вязко-пластическим движением по плоской поверхности скольжения с формированием флексурной складки в зоне выпирания и клина активного давления в верхней части оползня.

По данным инструментальных наблюдений, которые эпизодически велись с 1957г по туру Новый Багаран период подготовки оползня длился 16-17 лет и проявлялся смещениями до 0,23 м/год; период между появлением первых трещин и началом основного смещения составил 1,5 года. Активный период смещения был в 1974-81гг, стабилизация в 1982-88гг. В 1974-79гг наиболее активно развивалась нижняя часть оползня, когда скорости достигали 4,5-8,0 мм/сут.

В середине 1974г в верхней части оползня происходили блоковые деформации лессовых пород с развитием грабенообразных провалов, где горизонтальные смещения соизмеримы с вертикальными. В средней части оползня, подвергшейся основному горизонтальному смещению в северо-западном направлении 290-305о по плоской поверхности скольжения, за счет ее поперечного уклона по активности обособились западная, центральная, юго-восточная и восточная генерации. В самой нижней части, где наблюдался интенсивный подъем реперов при незначительных горизонтальных перемещениях происходило выдавливание отвалов вало выпирания. Подвижки средней и верхней частей происходили после подвижек нижней части. Скорости подъема на валах выпирания возросли 2,5-3 раза до 13 мм/сут, а поверхность отвалов претерпевала периодические подъемы и опускания. При подъеме отвалов наблюдалось уменьшение горизонтальных смещений, а при опускании – увеличение. Валы выпирания в зависимости от мощности оползня развивались неравномерно. Так на валу выпирания №2, где мощность оползня и размеры флексурной складки больше, чем на валу выпирания №1 амплитуда выпирания в 2 раза превышала выпирание вала №1.

В 1975-76гг после пригрузки валов выпирания контрфорсом в объеме 6,4 млн. м3 выход оползня стал наблюдаться на левом берегу в нижней части, что вызвало необходимость отсыпки контрфорса в русло реки. В этот период направление движения оползня оставалось северо-западным, но скорости смещения на его флангах сильно рознились. В результате перемещения правого борта оползня на 10м освободился упор для Загасанского оползня, который в 1977г резко активизировался и объединился с Атчинским. Это подтвердилось одинаковой направленностью и скоростью смещения реперов на этих участках.

В многоводный 1979г при объеме контрфорса 15,2 млн. м3, отсыпанном в основном в западной части участка, скорости смещения Загасанского и Багаранского оползней возросли до 10,2-19,6 мм/сут (на 2,5-3 мм/сут выше чем в других частях оползня) и возникла опасность разрыва и обособленного развития этой зоны объемом 50-55 млн. м3 в направлении 316-319о.

В 1980г с началом отсыпки контрфорса в русло реки и его общего объема 24 млн. м3 скорости смещения реперов в пределах всего оползня уменьшились до 3-4 мм/сут и оползень начал стабилизироваться. К этому времени восточная часть оползня (где мощность минимальная) переместилась на 13,5-14,3 м (средняя скорость 4,9-5,2 мм/сут). Перемещение западной части составило 9,4 – 10,3 м (средняя скорость 3,4-3,8 мм/сут), центральной – 12,1-13,6м (4,4-4,9 мм/сут), юго-восточной –10,1-11,5м (3,6-4,2 мм/сут) и верхней 3,1-8,5 м (1,1-3 мм/сут). Вал выпирания №2 поднялся на 4,8м, №1 на 1,65м.

Отмечено увеличение смещения оползня до 13-17 мм/сут после Исфара-Баткенского землетрясения 31 января 1977г интенсивностью по данным сейсмостанции “Ангрен” 5-6 баллов.

На стадии стабилизации в связи с расширением южной границы разреза “Ангренский” и переходом горных выработок шахты 9 под отвалы Атчинского оползня (к 1988г объем контрфорса составил 73,3 млн. м3) усилилось их дренирующее влияние по снятию избыточных напоров, сопутствующих отсыпки контрфорса.

В зоне отвалов в связи с созданием пригрузки напоры юрского водоносного комплекса в 1976г повысились по сравнению с 1955-56гг на 40м (увеличению высоты отвалов на 20м соответствовало повышение напоров на 20-30м). Напоры мел-палеогенового водоносного комплекса из-за гидравлической связи с галечниками р. Ахангаран возросли только на 10м. Повышение напоров сказалось на правобережье р. Ахангаран на расстоянии 1,5 км от внешней кромки контрфорса.

На площади новых отвалов резкое увеличение напоров юрских вод отмечено с начала их отсыпки. До отсыпки контрфорса абсолютная отметка уровня подземных вод (УПВ) в районе вало выпирания №2 была 924,68-931,98м. В 1980г при мощности отвалов 20-30м абсолютная отметка УПВ составила 945,12-959,79м, то есть напоры увеличились на 30м. Высокие напоры продолжали сохранятся до 1984-85гг. Позже при расширении разреза “Ангренский” к Ю.-В. и его дренирующего действия напоры уменьшились на 20-22м.

В районе вала выпирания №1, расположенным ближе к разрезу и где отсыпка отвалов производилась менее интенсивно при высоте отвалов 10-15м напоры повысились на 5-10м. В зоне отработки угля способом ПГУ повышение напоров не отмечено, что объясняется аккумуляцией подземных вод полостями выгорания. Уровни юрских подземных вод вне зоны оползня на 10м ниже чем в его зоне. Это свидетельствует о том, что причинами подъема уровня воды в зоне отвалов оползня помимо их отсыпки явилось и оползневое давление. Рост напоров по скважинам гидрорежимной сети расположенным по трассе отводного канала вблизи отвалов в последующие годы уменьшился. Можно полагать, что отвалы уложенные на древние оползни (Шахтный, Загосанский, Багоранский) изменили как условия поверхностного стока, так и вместе с Атчинским оползнем контур естественного подземного стока.

В мел-палеогеновом водоносном комплексе картина аналогичная. В центральной части оползня по мульде сдвижения и отрыва многочисленных технологических скважин станции “ПодземГАЗ” происходит разгрузка мел-палеогеновых вод в нижележащий юрский водоносный комплекс.

Понижение уровней подземных вод с 1991г на 2м отмечено в зоне работ шахты 9.

Таким образом площади размещения отвалов характеризуются повышенными напорами подземных вод. Прогнозируется, что дальнейшая отсыпка отвалов будет сопровождаться подъемом напоров юрских и мел-палеогеновых подземных вод до отметки 1200м (абсолютная отметка области питания подземных вод). В зоне отвалов в результате эффекта взвешивания водоносные толщи испытывают давление от выше лежащих пород на 0,1-0,7 Мпа меньше, чем за пределами влияния отвалов, обуславливая тем самым дефицит удерживающих сил.

Обобщая результаты гидрогеологических наблюдений можно констатировать, что за период развития Атчинского оползня гидрогеологические условия массива значительно изменились. В результате образования мульды сдвижения юрский и мел-палеогеновый водоносные комплексы обрели гидравлическую связь, и единый уровень. В верхней его части после активного развития деформаций (1974-81гг) уровни подземных вод стабилизировались, амплитуда колебаний не превышает 2м.

В центральной части оползня с 1979г наметилась тенденция повышения уровня подземных вод, наиболее активно проявившаяся над выгазованным пространством. До 1982г среднегодовая скорость подъема уровня составляла 1-2 м/год, в последующие годы 0,5-0,6м/год.

Восточная часть оползня с 1980 до 1984г характеризуется снижением уровня подземных вод на 3,5м. В дальнейшем уровни стабилизировались и амплитуда колебаний не превышает 0,5м.

Наиболее значительные изменения произошли в нижней части оползня в зоне отвалов и работ шахты 9. Начиная с 1991г под влиянием выработок шахты уровни понизились на 2м. В западной части оползня за 1987-97г уровни повысились на 2,0-2,3м, а относительно 1974г на 20м.

В настоящее время объем контрфорса достиг 104,4 млн. м3, а наблюдения за Атчинским оползнем сводятся к инструментальным замерам смещения реперов и за режимом подземных вод по сохранившемся скважинам, хотя прямо под оползнем ведут работы шахта 9 и станция “ПодземГАЗ”. Наблюдения показывают что обособившееся в 70-80г блоки ведут себя по разному. Так горизонтальные смещения за период 6.07.2001-8.05.2002 (10 мес.) составляют 0,1-0,7 мм/сут, но в зоне ПГУ (восточный фланг) подвижки достигают 2,1 мм/сут.

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что механизм развития Атчинского оползня так однозначно и не определен. Внешне проявления оползня свелись к следующему:

- В нижней части склона на правом берегу реки Ахангаран сформировались два не связанных друг с другом вала выпирания северного простирания длиной 100-200м. Наблюдения до начала отсыпки отвалов на территории пос. Тешик-таш не зафиксировали тенденции к слиянию валов.

- Головная часть оползня и его левый борт четко оконтурились, правый не имел внешних признаков оконтуривания.

- Восточная часть оползня с самого начала имела несколько более высокие скорости движения. Однако граница разделения блоков фиксировалась только в головной части оползня без видимых ощутимых подвижок по отношению к друг другу.

- На начальной стадии смещения оползня только в его головной части поверхностные репера имели деформации осадки. На остальной части оползня репера деформировались с подъемом. При этом в верхней части оползня плановые смещения реперов были ориентированы к центру выгазованного пространства станции “ПодземГАЗ”.

- Планово-высотные деформации разных знаков и направлений отмечались длительное время после начала смещений на значительной площади за пределами валов выпирания, включая трассу отводного канала реки Ахангаран.

- Как правило, ниже почвы алайских известняков палеогена практически на всей площади оползня на глубинах 30-130м отмечались быстрые срезки стволов скважин. Коэффициент глубины захвата склона, если считать поверхность скольжения приуроченной к срезкам скважин, не превышал 0,0325-0,0075. Такие величины характерны для поверхностных оползней. При этом не ясно почему поверхность скольжения имела выход только в зонах валов выпирания на правом берегу реки Ахангаран, а не в любой другой точке склона

- Сложно объяснить в варианте приуроченности поверхности скольжения к срезкам скважин подъем уровней подземных вод в головной части склона мел-палеогенового, а в нижней части юрского водоносного комплекса.

- В головной части оползня выше промплощадки станции “ПодземГАЗ” установлена безугольная зона в которой на отдельных участках сохранились отложения надугольных серых и пестроцветных каолинов. Площадь безугольных отложений почти полностью совпадает с распространением в этой части склона на мел-палеогеновых отложениях “тектонитов” – покрова палеозойских пород мощностью до 100-130м.

- Вектора смещения поверхностных реперов к 1978-79гг приобрели средний угол наклона равный углу падения кровли палеозоя. Это может свидетельствовать о том, что общая деформация склона проходила глубоко, по почве угольного пласта.

- Инклинометрические наблюдения в скважинах имеют отклонения в северо-западном, северном, северо-северо-восточном направлениях. Величина искривления ствола во времени может как увеличиваться так и уменьшаться. В отдельных скважинах повторные измерения ниже почвы юры каолиновой провести не удалось. При этом направление и скорости смещения существенно различны для разных скважин и периодов годов. В середине года отмечались небольшие скорости в северном направлении, а в ряде случаев и южное (упругая, упруго-вязкая “отдача”). В конце года скорости смещения по абсолютным значениям значительно превышали скорости смещения поверхностных реперов. Это свидетельствует о том, что поверхностные смещения являются отражением быстрого смещения глубоких слоев оползня. Последнее свидетельствует о том, что в верхних слоях оползня разрушение проходит по законам выпора, а в нижних процесс более сложный и не носит характера выпора при достижении предельных нагрузок.

Весь этот комплекс особенностей Атчинского оползня говорит о не традиционности его механизма, не укладывающегося в классическую схему смещения по одной из неглубоких поверхностей скольжения.

Техногенная нагрузка на рельеф (работы станции “ПодземГАЗ”, шахты 9, пригрузка основания склона внешними отвалами разреза “Ангренский”) явилась спусковым “крючком” для возникновения оползня на склоне находящемся в состоянии предельного равновесия. Вся история геологического развития в новейший этап (неоген-четвертичное время) свидетельствует о роли тангенциального давления Кураминского горста на инженерно-геологические процессы (развитие “тектонитов”, подъем напоров подземных вод юрского и мел-палеогенового водоносных комплексов, отмеченный с 1963г вне контуров оползня, наличие крупных оползней в лессовых породах). С другой стороны естественной представляется предпосылка что деформация массива ориентировочным объемом 1 млрд. м3 на площади 8-12 км2 оказывает влияние на напряженное состояние прилегающих территорий. В сферу влияния Атчинского оползня входит южный борт разреза “Ангренский”, отводной канал реки Ахангаран, автомобильные и железные дороги, ЛЭП, трубопроводы и прочее. Оползни южного борта разреза “Ангренский” являются конечным звеном в системе сложного взаимодействия Кураминский горст - Атчинский оползень – прибортовой массив разреза.

В настоящее время на поле станции “ПодземГАЗ” в состоянии горного массива сложилось равновесие, обусловленное установившимися гидрогеологическими условиями, напряжениями в массиве и технологией ведения горных работ. Любое нарушение одного из составляющих состояние массива может привести к локальной активизации Атчинского оползня.